INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ALOJAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS

A empresa AAHBRANT Engenharia e Construções (sede, filial e consórcios) apresenta a presente Instrução Técnica para Alojamentos de Funcionários, com aplicação obrigatória em todas as obras em que houver necessidade de alojamento.

O objetivo é garantir condições adequadas de conforto, segurança e bem-estar aos profissionais, além de assegurar o cumprimento da legislação vigente, especialmente no que se refere às Normas Regulamentadoras NR 18 e NR 24.

A NR 18 – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e de organização para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, condições e ambiente de trabalho no setor da construção civil.

No que se refere aos alojamentos, a NR 18 define critérios mínimos de segurança, salubridade, higiene e conforto, assegurando a dignidade dos trabalhadores que residem temporariamente nos canteiros de obras.

Complementando essa norma, a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho estabelece requisitos obrigatórios específicos para alojamentos, com foco na garantia de condições mínimas de habitabilidade, higiene, saúde e segurança para os trabalhadores.

- Estrutura mínima do alojamento (18.5.1):

Os alojamentos destinados aos trabalhadores devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Ser construídos com materiais resistentes, devidamente protegidos contra intempéries.

- Estar localizados fora da área de trabalho, mantendo-se distantes de fontes de ruído, calor, poeira ou substâncias nocivas à saúde.

- Contar com ventilação natural ou mecânica eficiente, garantindo a renovação do ar.

- Apresentar iluminação natural e/ou artificial suficiente para conforto visual adequado.

- Ter piso resistente, lavável e impermeável, que facilite a higienização e evite acúmulo de sujeira.

- Dispor de cobertura adequada, livre de goteiras, infiltrações e outros danos provocados por intempéries.

- Garantir proteção contra variações climáticas, assegurando condições adequadas de conforto térmico aos ocupantes.

- Dormitórios (18.5.2)

Os dormitórios devem obedecer aos seguintes critérios, de forma a garantir privacidade, higiene e conforto aos trabalhadores alojados:

- Cada trabalhador deve dispor de cama individual ou beliches.

- É obrigatória a disponibilização de armário individual com chave ou outro dispositivo de segurança, destinado ao armazenamento de pertences pessoais.

- Cada dormitório deve abrigar, no máximo, 6 trabalhadores, salvo quando houver autorização expressa de autoridade competente em segurança e saúde no trabalho.

- Deve ser realizado o fornecimento de roupa de cama, em boas condições de uso e higiene.

- Instalações sanitárias (18.5.3)

As instalações sanitárias dos alojamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos, garantindo condições adequadas de higiene, conforto e privacidade:

- Deve ser disponibilizado, no mínimo, um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro com água aquecida para cada grupo de 10 trabalhadores alojados.

- Os chuveiros devem fornecer água quente, em quantidade e temperatura adequadas.

- Os vasos sanitários devem possuir tampas e assentos, e estar em perfeito estado de conservação e funcionamento.

- Os ambientes devem possuir piso resistente, antiderrapante e de fácil higienização.

- As paredes devem ser revestidas com material lavável e resistente à umidade, facilitando a limpeza frequente.

- As instalações devem conter dispositivos adequados de higiene, tais como:

  - Porta-saboneteira,

  - Suporte para papel higiênico,

  - Toalhas de papel descartáveis ou secadores de mãos.

- Refeitório (18.5.4)

O refeitório nos alojamentos deve ser organizado de forma a garantir higiene, conforto e funcionalidade, atendendo aos seguintes requisitos:

- Deve ser fisicamente separado dos dormitórios e demais áreas de vivência, a fim de evitar contaminações e garantir a organização do espaço.

- Deve contar com ponto de fornecimento de água potável, de fácil acesso e devidamente identificado.

- Deve dispor de lixeira com tampa, preferencialmente com acionamento por pedal, para o descarte adequado de resíduos.

- Deve possuir mesas e cadeiras em quantidade suficiente para atender, de forma confortável, ao número de trabalhadores alojados.

- Devem ser disponibilizados itens básicos para as refeições, como:

  - Pratos e talheres descartáveis,

  - Copos de plástico em número proporcional ao de usuários.

- É obrigatória a presença de materiais de limpeza, como:

  - Detergente e

  - Esponja/bucha, para que os próprios trabalhadores possam realizar a higienização de utensílios, quando aplicável.

- Cozinha (se houver preparo de alimentos)

Nos alojamentos onde houver preparo de refeições, a cozinha deverá atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança, higiene e funcionalidade:

- Piso e paredes devem ser revestidos com material lavável, resistente à umidade e de fácil higienização.

- Devem estar disponíveis equipamentos adequados para conservação e preparo dos alimentos, como:

  - Fogão em perfeitas condições de uso;

  - Geladeira ou freezer, com capacidade proporcional ao número de trabalhadores.

- As instalações de gás devem seguir as normas técnicas vigentes, garantindo segurança na armazenagem e uso de botijões ou rede canalizada.

- É obrigatória a instalação de filtros de água nas torneiras utilizadas para consumo, assegurando a potabilidade da água fornecida.

- Lavanderia (18.5.5)

Os alojamentos que dispuserem de lavanderia devem assegurar condições adequadas para a higienização de roupas pessoais e fardamentos, observando os seguintes requisitos:

- Deve haver local específico e separado para a lavagem de roupas, equipado com:

  - Tanques e/ou pias em número suficiente para atender à demanda;

  - Varais ou espaço apropriado para secagem das roupas.

- Devem ser disponibilizados itens básicos de limpeza, como sabão, detergente e escova, destinados à lavagem de fardamentos e demais peças.

- Limpeza e manutenção

A limpeza e manutenção dos alojamentos são essenciais para garantir condições adequadas de higiene, conforto e saúde dos trabalhadores. Devem ser observados os seguintes cuidados:

- Os alojamentos devem ser limpos, no mínimo, semanalmente, sendo recomendada a higienização mais frequente em áreas de uso coletivo, como banheiros, refeitórios e cozinhas.

- Cabe ao responsável pela obra ou consórcio manter o controle das ações de limpeza e conservação, com registros ou checklists.

- Requisitos complementares (opcionais)

Além dos critérios obrigatórios previstos nas normas regulamentadoras, com o objetivo de reforçar o cuidado com a saúde, segurança e orientação dos trabalhadores alojados, recomenda-se ainda:

- Verificar periodicamente a presença de animais sinantrópicos (como roedores, baratas, escorpiões, entre outros), e, se constatada a necessidade, realizar serviços de dedetização e desratização com empresas especializadas e devidamente autorizadas.

- Instalar telas de proteção contra insetos nas janelas e aberturas dos dormitórios, cozinhas, refeitórios e demais áreas de convivência, contribuindo para o controle de vetores e melhoria das condições de higiene.

- A disponibilização de um kit de primeiros socorros em local acessível e sinalizado, contendo itens básicos para atendimento inicial em casos de pequenos acidentes ou mal-estares, conforme orientação da área de segurança do trabalho.

- A instalação de sinalizações visuais com orientações sobre regras de convivência, boas práticas de higiene e uso adequado dos espaços comuns.

- Afixar em local visível os contatos de emergência, como:

  - Equipe interna de segurança do trabalho;

  - Unidade de saúde mais próxima;

  - Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar;

  - Representante responsável pelo alojamento.

- OBSERVAÇÕES

Caso alguma empresa contratada para execução de serviços na obra necessite alojar seus funcionários, é obrigatório que ela observe e siga integralmente as diretrizes estabelecidas neste documento.

- ANEXOS

Fazem parte integrante desta Instrução Técnica os documentos de apoio abaixo relacionados, os quais têm como finalidade padronizar, registrar e monitorar as condições dos alojamentos, bem como orientar os trabalhadores sobre o uso adequado dos espaços:

- Checklist de verificação das condições do alojamento;

- Registro de treinamento de boas práticas de vivência, com lista de presença assinada pelos trabalhadores;

- Modelos de sinalização interna, com recomendações de convivência e uso adequado dos ambientes;

- Modelo de controle de higienização dos espaços coletivos e dormitórios;

- Controle de recebimento de refeições (jantar e finais de semana);

ANEXOS